# 数字 IC 校招项目面试模拟与参考回答

RISC V Audio DSP SoC RTL 设计与验证

面向数字 IC 前端校招  24 道主问题  53 道递进追问

本材料围绕当前仓库中已经实现并通过仿真验证的 CPU、APB、BRAM、DMA、CDC、FIR 与 I2S 展开。回答区分 RTL 仿真事实与尚待完成的综合、时序和板级验证。

# 目录

01  使用说明与项目介绍

02  第一轮  项目全局与个人工作

03  第二轮  总线外设与存储系统

04  第三轮  CPU CSR Trap 与中断

05  第四轮  DMA 仲裁与数据搬运

06  第五轮  CDC 与异步 FIFO

07  第六轮  FIR 定点音频与 I2S

08  第七轮  验证调试与项目复盘

09  面试收尾准备

建议先遮住参考回答进行口述，再按回答要点复盘。

## 使用说明

这份材料面向数字 IC 前端校招面试。建议先独立回答主问题，再展开追问，最后对照参考回答检查技术事实、因果关系和项目边界。参考回答采用候选人第一人称口吻，适合在面试中重新组织后表达，不建议逐字背诵。

回答项目题时，我会遵循四步结构：先说结论，再说明模块或接口，然后解释关键边界，最后给出验证证据。遇到尚未完成的综合、时序或板级工作，我会明确说明当前证据只来自 RTL 仿真，不把计划当成结果。

## 项目事实摘要

项目定位：使用 SystemVerilog 设计并仿真验证一套面向 FPGA 原型的 RISC V Audio DSP SoC。

处理器：自研多周期 RV32IM，支持 Machine CSR、Direct Trap、MRET、WFI、Timer 和 External Interrupt。

总线与存储：64 KiB 片上 BRAM、单 outstanding CPU 请求响应总线、CPU 到 APB Bridge 和 APB Interconnect。

外设与数据搬运：GPIO、Timer、UART、Audio CTRL、IRQ Controller 和单通道 DMA。

音频数据通路：参数化 Gray 指针异步 FIFO、16 阶 Q1.15 FIR，以及 I2S RX、I2S TX 和跨域音频桥接模块。

验证证据：当前仓库的 36 个 SystemVerilog Testbench 全部 PASS，apb_subsystem 和 soc_top 静态 elaboration 通过。

当前边界：尚未形成 Vivado 综合、实现、静态时序、资源功耗和完整板级 Codec 闭环证据。

## 30 秒项目介绍

我用 SystemVerilog 设计并仿真验证了一套 RISC V Audio DSP SoC。系统包含多周期 RV32IM、64 KiB BRAM、APB 外设、DMA、中断控制器，以及跨 50 MHz 系统域和 12.5 MHz 音频域的异步 FIFO 与 16 阶 Q1.15 FIR。项目重点是把 CPU 控制、数据搬运、CDC 和定点运算串成可验证的数据链路。目前 36 个自检 Testbench 全部通过，项目结论以 RTL 仿真为边界。

## 2 分钟项目介绍

这个项目是一套面向 FPGA 原型的 RISC V Audio DSP SoC。我先搭建片上存储和 APB 外设平台，再实现多周期 RV32IM 内核，让 CPU 能通过统一请求响应接口访问 64 KiB BRAM 和 GPIO、Timer、UART、DMA、音频控制及中断控制器。处理器支持 RV32I 基本指令、RV32M 乘除法、Machine CSR、异常和中断返回。

音频链路的目标是减少 CPU 逐样本搬运。我实现了单通道 DMA 和 CPU 与 DMA 的 BRAM 仲裁，DMA 可以完成 BRAM 到 BRAM、BRAM 到音频输入 FIFO，以及音频输出 FIFO 到 BRAM 的搬运。系统域和音频域之间通过参数化异步 FIFO 传递 16 位样本，音频域内使用 16 阶 Q1.15 FIR，支持舍入、饱和和 valid-ready 反压。仿真中完成了 50 MHz 到 12.5 MHz 双时钟链路以及 40 个样本的逐样本黄金模型比对。

我认为项目中最需要推敲的部分是 APB 等待时序、异步 FIFO 满空判断、复位后的跨域状态，以及定点 FIR 的位宽和反压。验证上采用从单元、接口到 SoC 的自检 Testbench，目前 36 个测试全部通过。I2S RX、TX 和桥接也有独立仿真，但真实 Codec、Vivado 实现和板级时序还没有闭环，所以我不会把这些部分描述为已经完成。

# 第一轮 项目全局与个人工作

## Q01 请用两分钟介绍这个项目

面试官提问

请不要照着简历念，用两分钟说明你做了什么、难点是什么、结果怎样。

项目化参考回答

我做的是一套 RISC V Audio DSP SoC 的 RTL 设计与仿真验证。系统以多周期 RV32IM 为控制核心，通过片上总线访问 64 KiB BRAM 和 APB 外设；音频数据由 DMA 搬运，经异步 FIFO 跨到音频时钟域，再进入 16 阶 Q1.15 FIR，结果通过另一只异步 FIFO 和 DMA 写回 BRAM。我重点实现并验证了 CPU、APB Bridge、DMA、CPU 与 DMA 仲裁、Gray 指针异步 FIFO、定点 FIR 和中断路径。难点主要是握手保持、跨时钟域满空判断、独立复位，以及定点乘加后的舍入和饱和。当前 36 个 SystemVerilog Testbench 全部通过，但综合、静态时序和完整板级音频闭环仍是后续工作。

### 追问 1

追问问题

这个项目最能证明你数字 IC 前端能力的部分是什么？

追问参考回答

我认为是把多个局部正确的模块组合成端到端可验证链路。CPU 配置 DMA，DMA 从 BRAM 取数，异步 FIFO 完成跨域，FIR 在反压条件下处理，再由 DMA 写回。这里同时涉及 FSM、总线协议、仲裁、CDC、定点数据通路和自检验证，比单独实现一个外设更能体现接口定义和系统调试能力。

### 追问 2

追问问题

如果只能展示一个波形，你会展示什么？

追问参考回答

我会展示端到端音频链路波形：DMA 读 BRAM 的请求响应、输入 FIFO 的写入与读取、FIR 的 valid-ready、输出 FIFO 和 DMA 写回。波形要同时标出 50 MHz 与 12.5 MHz 时钟，并用样本编号证明顺序、数量和黄金模型结果一致。

回答要点

先给系统闭环，再说个人完成的模块和验证证据。

不把 FPGA 原型目标说成已经完成的板级结果。

## Q02 SoC 的整体架构和一笔音频数据的完整流向是什么

面试官提问

请从控制流和数据流两个角度描述系统架构。

项目化参考回答

控制流由多周期 RV32IM 发起。CPU 通过统一请求响应总线访问 BRAM，或经 CPU 到 APB Bridge 访问外设寄存器。APB Interconnect 根据 4 KiB 地址窗口选择 GPIO、Timer、UART、Audio CTRL、DMA 或 IRQ Controller。数据流中，CPU 先在 BRAM 准备输入并配置 DMA。DMA 每次从 BRAM 读取一个 32 位 word，拆成两个 16 位样本写入音频输入 FIFO。样本跨到音频域后进入 FIR，输出再经异步 FIFO 回到系统域，DMA 将两个 16 位样本合成一个 32 位 word 写回 BRAM。

### 追问 1

追问问题

为什么 CPU 不直接逐样本读写 FIR？

追问参考回答

逐样本搬运会让 CPU 长时间轮询 FIFO 状态并承担跨域节拍，控制开销与音频数据量线性增长。DMA 把规则搬运从软件移到硬件，CPU 只需配置源地址、目的地址和长度，再通过状态或中断获知完成，更符合 SoC 中控制面与数据面的分工。

### 追问 2

追问问题

当前链路中的长度单位是什么，有什么约束？

追问参考回答

DMA 的长度按 32 位 word 计数。BRAM 到音频输入时，一个 word 拆为低 16 位和高 16 位两个样本；音频输出到 BRAM 时，两个样本重新拼为一个 word。因此输入样本数需要是偶数，地址还必须 4 字节对齐。

回答要点

清楚区分 CPU 控制路径和 DMA 音频数据路径。

说明 32 位存储接口与 16 位样本之间的打包关系。

## Q03 为什么采用多周期 CPU 而不是流水线 CPU

面试官提问

多周期设计性能较低，你为什么还这样选？

项目化参考回答

这个项目的目标是先建立可解释、可验证的 SoC 控制核心，而不是追求最高 IPC。多周期结构把取指、译码、执行、访存和写回分成明确状态，可以复用 ALU 和单端口式请求响应接口，也避免数据冒险、控制冒险、前递和冲刷流水线的额外复杂度。对校招项目而言，它便于我完整实现 RV32IM、CSR、Trap 和外设访问，并把主要精力放在总线、DMA、CDC 和 DSP 的系统集成上。代价是每条指令需要多个周期，乘除法和存储等待会进一步增加延迟。

### 追问 1

追问问题

多周期 CPU 的 CPI 是固定的吗？

追问参考回答

不是。普通 ALU 指令大致经历 FETCH、DECODE、EXECUTE、WRITEBACK；Load 和 Store 还要进入 MEMORY，并受总线 ready 延迟影响；RV32M 指令进入 MEXT_WAIT，除法是迭代实现；WFI 可能停留到中断条件出现。因此 CPI 与指令类型和从设备等待有关。

### 追问 2

追问问题

后续升级为流水线时最先遇到什么问题？

追问参考回答

首先要处理寄存器相关、分支跳转和异常精确性，其次要定义取指与数据访问能否并行。如果仍共享一条存储通路，还会出现结构冒险。CSR、Trap 和中断需要明确在哪一级提交，保证异常之前的指令完成、之后的指令不产生可见副作用。

回答要点

选择理由应与项目目标和验证复杂度对应。

不要把“简单”说成没有代价，要主动说明吞吐限制。

# 第二轮 总线外设与存储系统

## Q04 APB 传输的 Setup 和 Access 阶段如何实现

面试官提问

结合你的 CPU 到 APB Bridge 说明一次传输时序。

项目化参考回答

Bridge 在 IDLE 看到 req_valid 后锁存地址、读写方向、写数据和字节使能，进入 SETUP。SETUP 周期拉高 PSEL、保持 PENABLE 为 0。下一周期进入 ACCESS，同时保持 PSEL 并拉高 PENABLE。如果 PREADY 为 0，状态留在 ACCESS，地址和控制信号由锁存寄存器保持稳定；看到 PREADY 后采样 PRDATA 和 PSLVERR，进入 RESP，在 CPU 侧给出一个周期的 resp_ready 和错误标志。

### 追问 1

追问问题

为什么请求信号必须锁存，不能直接接 CPU 输入？

追问参考回答

APB Access 阶段可能被 PREADY 拉长，协议要求地址、方向和写数据在等待期间保持不变。如果直接使用 CPU 输入，而 CPU 在请求之后改变信号，就会破坏从设备看到的传输。锁存把一次事务的控制信息固定到响应结束。

### 追问 2

追问问题

这个 Bridge 支持多个 outstanding 请求吗？

追问参考回答

不支持。它从 IDLE 接收一个请求，到 RESP 返回后才重新接收下一笔，是单 outstanding 设计。优点是状态和错误对应关系简单，缺点是不能并发隐藏 APB 延迟。对当前多周期 CPU 和低带宽配置外设足够。

回答要点

准确说出 PSEL、PENABLE 和 PREADY 的周期关系。

等待状态下稳定性来自请求寄存器，不来自上游假设。

## Q05 APB Interconnect 如何完成地址译码和错误响应

面试官提问

你的 APB Interconnect 如何选从设备，未映射地址怎样处理？

项目化参考回答

Interconnect 使用地址 [31:12] 做 4 KiB 窗口译码。GPIO、Timer、UART、Audio CTRL、DMA 和 IRQ Controller 分别映射到 0x4000_0000、0x4000_1000、0x4000_2000、0x4000_3000、0x4000_5000 和 0x4000_7000。只有总 PSEL 与对应窗口同时命中时才拉高该从设备的 PSEL。返回路径按同一译码选择 PRDATA、PREADY 和 PSLVERR。若主设备选中但没有任何窗口命中，互连立即返回 0xDEAD_BEEF、PREADY=1 和 PSLVERR=1，避免总线永久等待。

### 追问 1

追问问题

如果两个地址窗口重叠会发生什么？

追问参考回答

当前 RTL 用优先级 if else 选择返回数据，但多个从设备的 PSEL 可能同时拉高，这属于设计错误。更稳妥的做法是在 elaboration 或断言中检查窗口互斥，并对 one-hot 选择做 assertion，不能依赖 MUX 优先级掩盖冲突。

### 追问 2

追问问题

从设备内部非法 offset 与未映射地址有什么区别？

追问参考回答

未映射地址由 Interconnect 发现，表示没有任何从设备窗口命中；内部非法 offset 是已经选中某个 4 KiB 窗口，但寄存器偏移不存在，由具体从设备返回 PSLVERR。两者最终都转成 CPU 侧 bus error，但定位层级不同。

回答要点

说清窗口译码和从设备内部 offset 校验是两层检查。

主动指出地址窗口互斥应由断言或静态检查保证。

## Q06 UART 的收发状态机和 FIFO 如何配合

面试官提问

说明 UART TX、RX、FIFO 和 APB 寄存器之间的数据流。

项目化参考回答

APB 写 UART DATA 时，如果 TX 已使能且 TX FIFO 未满，低 8 位进入深度 16 的同步 FIFO。TX 空闲时取出一个字节，按空闲高电平、1 位起始位、8 位低位先发数据和 1 位停止位发送。RX 输入先经过两级同步，再检测下降沿；状态机在起始位中点确认低电平，之后按整 bit 周期采样 8 位和停止位。有效字节写入 RX FIFO，停止位不为高会置 frame error。APB 读 DATA 会触发同步 FIFO 读，因此寄存器接口插入一个等待周期后返回数据。RX 非空、帧错误或溢出可以产生可屏蔽中断。

### 追问 1

追问问题

为什么在起始位中间再次采样？

追问参考回答

检测到下降沿时可能正处在边沿附近，也可能是短毛刺。等待半个 bit 周期后仍为低，能确认有效起始位，并把后续整 bit 间隔的采样点放在每个数据位中间，增加对相位误差的容限。

### 追问 2

追问问题

当前 UART 接收方案还有什么局限？

追问参考回答

它是单点采样，没有常见的 8 倍或 16 倍过采样、多数表决和更强的抗抖动能力；波特率由整数分频给出，也会有量化误差。当前 Testbench 验证了协议功能和错误状态，但真实串口的时钟偏差、噪声和板级电气条件还需要进一步验证。

回答要点

说明 RX 两级同步只降低亚稳态传播风险，不等于完整抗噪设计。

解释 APB 读等待与同步 FIFO 输出时序的因果关系。

## Q07 Timer 和 IRQ Controller 为什么使用粘滞状态与写一清零

面试官提问

为什么中断状态不能只做一个周期脉冲？

项目化参考回答

CPU 可能正在执行其他指令、关闭全局中断或服务更高优先级事件，一个周期脉冲容易被错过。Timer 到达 compare 后把状态位置 1，并直接形成 timer IRQ；IRQ Controller 也把 Timer、DMA 和 UART 源锁存在 pending 位中。软件读取原因并处理设备后，再向 clear 寄存器写 1 清除对应位。这样事件从发生到软件确认之间不会丢失。

### 追问 1

追问问题

清零与新事件同一周期发生时应该谁优先？

追问参考回答

项目中的 IRQ Controller 先执行写一清零，再对有效源逐位置 1，所以同周期新事件优先，pending 保持为 1。这能避免软件清除旧事件时把刚到的新事件一起抹掉。Timer 也应检查同周期 compare 命中与清零的优先关系。

### 追问 2

追问问题

电平中断清 pending 后为什么可能马上又置位？

追问参考回答

如果底层源条件仍然为真，例如 UART RX FIFO 仍非空，IRQ Controller 下一周期会再次采样到源并置 pending。正确顺序通常是先消除设备侧原因，例如读空 RX 数据或清 sticky error，再清控制器 pending。

回答要点

粘滞位解决事件与软件响应不同步的问题。

写一清零要说明同周期置位优先级和源条件清除顺序。

## Q08 片上 BRAM 如何支持字节半字和整字访问

面试官提问

你的 RAM 是 32 位接口，CPU 怎样完成 SB、SH、SW？

项目化参考回答

onchip_ram 以 32 位 word 数组实现，容量参数默认 65536 字节，地址 [15:2] 选择 word。写入时使用 4 位 req_wstrb 独立控制四个 byte lane。CPU 对 SB 根据地址低两位生成 one-hot strobe，并把 8 位数据移到对应 lane；SH 根据地址 bit 1 选择低半字或高半字；SW 使用 4'b1111。Load 统一读取 32 位 word，再在 CPU 中按地址偏移右移，并对 LB、LH 做符号扩展，对 LBU、LHU 做零扩展。

### 追问 1

追问问题

为什么 RAM 模块仍拒绝非 4 字节对齐地址？

追问参考回答

当前 CPU 会在发请求前把有效地址和 byte strobe 组织好，但 RAM 接口本身按 word 地址工作，项目的总线约定要求传入 RAM 的请求地址 4 字节对齐。更通用的实现可以让总线保留原始 byte 地址，由 RAM 内部用低位选择 byte lane；当前设计把部分对齐处理放在 CPU 侧，因此接口约束需要明确。

### 追问 2

追问问题

怎样让综合工具推断真正的 FPGA BRAM？

追问参考回答

需要遵循目标工具支持的同步读写模板，避免不受支持的复位整块存储操作，并检查综合报告中的 RAM 推断结果。初始化文件可通过 $readmemh 支持仿真和部分 FPGA 初始化流程，但最终仍要用 Vivado 综合报告确认是 BRAM 还是 LUT RAM，当前仿真通过不能代替该证据。

回答要点

区分 byte enable、地址偏移和读后扩展三件事。

不要仅凭 RTL 数组写法声称已经推断成物理 BRAM。

## Q09 CPU 总线到 APB Bridge 如何处理等待和错误

面试官提问

CPU 发起访问后，Decoder 和 Bridge 如何保证请求只完成一次？

项目化参考回答

CPU Bus Decoder 在 IDLE 锁存一笔请求，根据地址进入 RAM_WAIT 或 APB_WAIT，并持续向目标端保持 req_valid，直到看到目标 resp_ready。随后它锁存返回数据和错误，进入 RESP，只在该状态向 CPU 给出一个周期的完成信号。APB Bridge 内部同样从 SETUP、ACCESS 到 RESP 串行推进。因此从 CPU 看每笔事务只有一次明确响应，等待期间地址和控制保持不变。

### 追问 1

追问问题

地址空间怎样区分 RAM、APB 和非法区域？

追问参考回答

0x0000_0000 到 0x0000_FFFF 进入 RAM，0x4000_0000 及以上进入 APB，二者之间的区域直接返回错误。Decoder 还检查传入请求的 word 对齐。进入 APB 后，未命中具体窗口的访问再由 Interconnect 返回 PSLVERR。

### 追问 2

追问问题

当前接口为什么叫单 outstanding？怎样扩展吞吐？

追问参考回答

因为 Decoder 和 Bridge 都只有一套请求寄存器，在前一笔 RESP 结束前不接收下一笔。要提高吞吐，可以增加请求和响应队列、给事务分配 ID，或换成支持流水传输的总线协议。但 APB 本身适合低带宽寄存器访问，当前设计优先保证简单和可验证。

回答要点

把等待保持、响应脉冲和错误透传串起来说明。

不要把 APB 描述成支持多 outstanding 的高吞吐总线。

# 第三轮 CPU CSR Trap 与中断

## Q10 RV32IM 多周期控制器如何组织状态和数据通路

面试官提问

请说明一条 ALU 指令和一条 Load 指令分别经过哪些状态。

项目化参考回答

控制状态集中在 riscv_core。普通 ALU 指令经过 FETCH、DECODE、EXECUTE 和 WRITEBACK：FETCH 等待指令总线响应，DECODE 产生控制信号，EXECUTE 计算结果并锁存目的寄存器，WRITEBACK 写寄存器并更新 PC。Load 在 EXECUTE 计算有效地址、访问尺寸和符号属性，再进入 MEMORY 等待总线；返回后按 byte offset 截取并符号或零扩展，最后 WRITEBACK。Store 也进入 MEMORY，但完成后直接回 FETCH。RV32M 进入 MEXT_WAIT，WFI 进入单独等待状态。

### 追问 1

追问问题

寄存器堆的 x0 怎样保持为零？

追问参考回答

写回逻辑应禁止对地址 0 的写入，读取地址 0 时直接返回 0。即使内部数组的第 0 项受到未知值影响，架构可见结果也必须为零。Testbench 会覆盖尝试写 x0 后再次读取的场景。

### 追问 2

追问问题

控制器为什么没有单独复杂的 riscv_control 实现？

追问参考回答

当前项目把核心状态迁移和数据寄存器控制集中在 riscv_core，riscv_control 只是预留边界。这减少了早期跨模块控制信号数量，但也让 core 文件职责较重。后续若扩展流水线或更多特权功能，我会把状态控制、提交和异常仲裁拆成清晰模块。

回答要点

用具体状态说明不同指令路径，而不是只背五阶段名称。

能诚实说明当前模块边界的优点与技术债务。

## Q11 分支跳转和非对齐访问如何处理

面试官提问

分支、JAL、JALR 和访存对齐分别怎样实现？

项目化参考回答

条件分支在 EXECUTE 比较两个源寄存器，根据 B 类立即数选择 PC+imm_b 或 PC+4，有符号和无符号比较分别使用 signed 或普通比较。JAL 把 PC+4 写入 rd，并跳到 PC+imm_j；JALR 写回 PC+4，目标是 rs1+imm_i 且最低位清零。访存时，byte 不要求额外对齐，halfword 检查地址 bit 0，word 检查低两位。非对齐访问在配置了 mtvec 时进入 Trap，否则进入兼容旧测试的 fault 状态。

### 追问 1

追问问题

为什么 JALR 要把最低位清零？

追问参考回答

这是 RISC V 规范对 JALR 目标地址的定义，可以允许函数指针最低位携带辅助信息，同时保证目标至少按 2 字节边界对齐。当前内核没有压缩指令，但仍按规范清零 bit 0。

### 追问 2

追问问题

能否用两次对齐访问支持非对齐 word？

追问参考回答

可以，但要跨两个 word 读取后拼接，Store 还可能需要两次带不同 strobe 的写入，并处理第二笔访问报错时的部分更新问题。当前项目选择直接 Trap 或 fault，逻辑更简单，也便于验证精确异常边界。

回答要点

分支比较要区分 signed 和 unsigned。

非对齐支持不是免费功能，要说明跨边界和部分写风险。

## Q12 CSR Trap MRET 和 WFI 的执行路径是什么

面试官提问

发生异常或中断时，CSR 和 PC 怎样变化？

项目化参考回答

CSR 模块实现 mstatus、mie、mtvec、mscratch、mepc、mcause、mtval、mip、cycle 和 time。Trap 发生时，core 提供原因、PC 和附加值，CSR 保存到 mcause、mepc、mtval，把当前 mstatus.MIE 保存到 MPIE，再清 MIE，PC 跳到 Direct 模式的 mtvec。执行 MRET 时，PC 恢复为 mepc，MIE 从 MPIE 恢复。WFI 进入等待状态，当已使能的中断源出现时返回 FETCH，随后由正常中断判断决定是否进入 Trap。

### 追问 1

追问问题

异常和中断在 mcause 中怎样区分？

追问参考回答

中断把 mcause 最高位置 1，低位写入原因码；同步异常最高位为 0。项目中 Machine Timer Interrupt 使用原因 7，Machine External Interrupt 使用 11，非法指令为 2，断点为 3，Load 和 Store 地址错误或访问错误使用相应异常码。

### 追问 2

追问问题

为什么项目保留 mtvec==0 时进入 halted 的行为？

追问参考回答

这是为了兼容早期没有 CSR 和 Trap 时的故障测试。如果没有配置 Trap 入口，非法指令、非对齐或总线错误仍输出 fault_code 并停止；配置了 mtvec 后才走异常保存和跳转路径。工程上这是一种向后兼容选择，但完整实现最终应统一到规范化的 Trap 语义。

回答要点

按进入 Trap、保存状态、跳转、MRET 恢复的顺序回答。

明确当前只实现 Machine 模式和 Direct mtvec。

## Q13 Timer DMA UART 中断如何进入 CPU

面试官提问

从外设事件到 CPU 跳转，中间经过哪些使能和 pending？

项目化参考回答

Timer 状态进入 IRQ Controller 的 bit 0，DMA 的 done 或 error 进入 bit 1，UART 的 RX 非空或错误中断进入 bit 2。控制器把源锁存为 pending，并用 enable 寄存器屏蔽。Timer pending 形成 CPU 的 timer IRQ，DMA 和 UART pending 合并为 external IRQ。进入 core 后还要满足 mstatus.MIE 和 mie.MTIE 或 mie.MEIE。满足条件时，CPU 保存 mepc、mcause 和 mtval，清全局中断使能并跳到 mtvec。

### 追问 1

追问问题

Timer 和 External 同时到达时谁优先？

追问参考回答

当前 trap_pending 同时检测两者，生成 cause 时先判断 Timer，所以 Timer 优先。这个优先级来自 RTL 表达式，不是完整 PLIC 的可编程优先级。面试中我会明确这是当前简化设计的固定优先规则。

### 追问 2

追问问题

这个 IRQ Controller 和 PLIC 有什么差距？

追问参考回答

当前只有三个源、enable、pending、clear 和固定汇聚，没有源优先级、claim/complete、阈值、多 hart 路由或大量外部源管理。它能验证基本 Machine External Interrupt 路径，但不能等同于完整 PLIC。

回答要点

区分设备侧状态、IRQ Controller pending、CSR 使能三层门控。

不要把简化控制器包装成标准 PLIC 或 CLINT。

## Q14 RV32M 乘除法如何实现特殊边界条件

面试官提问

乘法和除法分别怎样实现，除零和溢出怎么处理？

项目化参考回答

乘法使用扩展后的 64 位乘积，根据 MUL、MULH、MULHSU 和 MULHU 选择低 32 位或高 32 位，并正确处理 signed 与 unsigned 组合。除法使用 32 次迭代状态机，core 发出 start 后进入 MEXT_WAIT，等 done 再写回。按 RISC V 语义，DIV 或 DIVU 除零返回 0xFFFF_FFFF，REM 或 REMU 除零返回被除数；有符号 INT_MIN / -1 返回 INT_MIN，余数返回 0。

### 追问 1

追问问题

为什么除法不用 SystemVerilog 的 / 直接写？

追问参考回答

直接使用 / 便于仿真，但综合后可能得到面积较大或时序不可控的组合除法器，也无法清楚展示多周期握手。迭代除法把面积和延迟的权衡显式化，代价是约 32 个计算周期，需要 busy、done 和 core 等待状态。

### 追问 2

追问问题

怎样验证 MULH 系列最容易出错的符号问题？

追问参考回答

要覆盖正正、正负、负正、负负、0、1、-1、最大正数和最小负数，并为 MULH、MULHSU、MULHU 分别用 64 位软件表达式生成黄金值。重点检查操作数扩展发生在乘法前，而不是先做 32 位乘法再错误解释高位。

回答要点

能准确给出 RISC V 对除零和 INT_MIN/-1 的规定。

说明迭代实现是面积与延迟权衡，不笼统称为性能更好。

# 第四轮 DMA 仲裁与数据搬运

## Q15 DMA 的寄存器状态机和错误处理如何设计

面试官提问

请说明 DMA 的配置寄存器、三种模式和主要状态。

项目化参考回答

DMA 通过 APB 配置 SRC、DST、LENGTH、CTRL 和 STATUS。LENGTH 按 32 位 word 计数。根据源和目的地址识别三种模式：BRAM 到 BRAM、BRAM 到音频输入端点、音频输出端点到 BRAM。BRAM 模式经过 READ_REQ、READ_WAIT、WRITE_REQ、WRITE_WAIT；输入模式读出一个 word 后用 IN_PUSH_LO 和 IN_PUSH_HI 发送两个样本；输出模式用 OUT_POP_LO 和 OUT_POP_HI 收集两个样本再写一个 word。零长度、地址不对齐、非法端点组合或 busy 时重复 start 会置 config error，存储响应错误置 bus error，完成进入 DONE 并置 sticky done，三类状态都可触发 IRQ。

### 追问 1

追问问题

为什么 REQ 和 WAIT 都保持 mem_req_valid？

追问参考回答

存储接口采用请求保持到响应的约定。第一周期进入 REQ 发起请求，如果 mem_resp_ready 没有返回，就进入 WAIT 并继续保持地址、方向和数据，直到响应到达。这样不会把等待误认为请求取消，也不会重复递增地址。

### 追问 2

追问问题

DMA 出错后怎样让软件区分原因？

追问参考回答

STATUS 分别保留 busy、done、config error 和 bus error。软件读取后可以判断是配置问题还是存储访问问题，再通过对应写一清零位清状态。当前设计没有记录出错地址和剩余长度，后续可增加 fault address 和 residual count 提高可诊断性。

回答要点

状态机回答要结合三种数据路径，而不是只背 IDLE 到 DONE。

主动说明 sticky 状态和诊断信息的当前边界。

## Q16 CPU 与 DMA 访问 BRAM 时如何仲裁

面试官提问

CPU 和 DMA 同时请求 RAM 时怎样避免冲突？

项目化参考回答

顶层通过仲裁逻辑保证同一时刻只有一个 master 驱动 RAM 请求。DMA 进行搬运时持有访问权，CPU 对 RAM 的访问需要等待；返回数据和 ready 只路由给当前获权 master。这样实现简单，也能保证 DMA 状态机的请求和响应严格配对。代价是 DMA 长传输期间 CPU 访问片上 RAM 的最坏等待时间较大，当前项目更重视正确性而不是公平性和实时性。

### 追问 1

追问问题

固定优先级可能带来什么问题？

追问参考回答

如果 DMA 连续占用且没有传输间隙，CPU 可能长时间得不到 RAM，影响取指或数据访问，严重时表现为饥饿。改进方式包括 word 级轮转、突发长度限制、时间片、CPU 紧急优先级，或者使用真正双口 BRAM 把取指和 DMA 数据访问分开。

### 追问 2

追问问题

怎样验证仲裁没有把响应送错 master？

追问参考回答

Testbench 应让 CPU 和 DMA 在相邻或同一周期请求，随机拉长 RAM 响应，并记录获权者。断言可以检查任何周期只有一个 RAM 请求源生效、等待期间 grant 不变、每个 response 必须对应此前的请求，而且未获权 master 不能看到 ready。

回答要点

解释请求选择和响应路由必须使用同一事务归属。

能指出固定优先级的饥饿风险及可实施的改进。

# 第五轮 CDC 与异步 FIFO

## Q17 为什么多比特数据跨时钟域要使用异步 FIFO

面试官提问

为什么不能给 16 位音频数据每一位都加两级同步器？

项目化参考回答

两级同步器适合缓慢变化的单比特电平，作用是降低亚稳态传播概率。对 16 位总线分别同步，每一位的解析时间可能不同，接收端可能看到来自两个样本的混合值，而且没有事件计数和流量控制。异步 FIFO 在写时钟域把完整样本写入双口存储，只跨域同步 Gray 编码的读写指针；接收端根据本地域的 empty 判断何时读取，从而保持数据原子性、顺序和速率解耦。

### 追问 1

追问问题

异步 FIFO 是否消除了亚稳态？

追问参考回答

没有。指针跨域的第一级同步触发器仍可能进入亚稳态，设计只是通过两级同步降低亚稳态传播到功能逻辑的概率，并用 Gray 编码限制相邻指针只变化一位，减少采到不一致多比特值的风险。最终可靠性还要结合器件参数、目标频率和 MTBF 分析。

### 追问 2

追问问题

为什么数据存储本身不需要逐位同步？

追问参考回答

写端只在本地时钟写当前地址，读端只有在同步后的指针表明非空后才访问相应地址。指针同步延迟为存储内容提供稳定时间，读写由不同地址和双口存储语义隔离。实现到 FPGA 时仍要确认工具对双口 RAM 和跨时钟读写的推断与约束。

### 追问 3

追问问题

单比特脉冲跨域还可以怎样做？

追问参考回答

如果脉冲可能短于目标时钟周期，直接两级同步可能漏掉。可以把脉冲转换为电平握手，或使用 toggle synchronizer，在源域翻转状态、目标域同步后检测变化；如果事件可能连续到达并需要计数，异步 FIFO 或跨域计数器更合适。

回答要点

两级同步器降低风险但不保证多比特一致性。

解释 FIFO 通过存储和指针协议保证样本原子性。

## Q18 Gray 指针异步 FIFO 如何判断满空

面试官提问

请结合 next pointer 说明 empty 和 full 的判断公式。

项目化参考回答

本项目保留 ADDR_WIDTH+1 位二进制读写指针，最高位用于区分是否绕回，并用 gray=(bin>>1)^bin 转换。写域把读 Gray 指针两级同步后，用下一写 Gray 指针与处理后的同步读指针比较：一般深度下翻转读指针最高两位，其余位保持，匹配时表示下一次写会追上读指针，即 full。读域把写 Gray 指针两级同步后，用下一读 Gray 指针直接比较，同值表示 empty。用 next pointer 计算可以让状态在本次成功读写后及时更新。

### 追问 1

追问问题

为什么 full 比较要翻转最高两位？

追问参考回答

二进制环形指针满条件是写指针与读指针低地址相同，但绕回相位相差一圈。转换成 Gray 后，这个相位关系对应最高两位取反而其余位相同。只翻转一位是常见错误，会在部分绕回位置误判。深度 2 的参数化分支需要单独处理。

### 追问 2

追问问题

为什么同步后的指针会让 full 或 empty 偏保守？

追问参考回答

跨域同步需要两个本地时钟周期，写域看到的读指针可能落后，因此即使读端已经释放空间，full 还可能多保持几拍；读域看到的写指针也可能落后，因此新数据写入后 empty 可能延迟解除。这会降低瞬时吞吐，但不会导致越界读写，属于安全的保守判断。

### 追问 3

追问问题

Gray 编码为什么要求相邻值只变化一位？

追问参考回答

二进制计数在进位时可能多位同时翻转，目标域若在变化窗口采样，可能组合出相差很远的值。Gray 相邻状态只有一位变化，跨域采样最多面对这一位的新旧不确定，经过同步后不会形成任意多位混合码，从而降低错误满空判断的风险。

回答要点

满空判断使用的是同步后的对端 Gray 指针和本地 next pointer。

接受状态释放延迟以换取不越界的安全性。

## Q19 异步 FIFO 的独立复位有什么风险

面试官提问

写域和读域可以独立复位时，为什么容易出现假满、假空或旧数据？

项目化参考回答

每个时钟域只直接复位自己的二进制指针、Gray 指针、同步级和状态。若一侧先释放，另一侧仍在复位，本地看到的对端指针会经过同步延迟才一致；若运行中只复位一侧，还可能把指针清零而存储中保留旧数据，使两端对 FIFO 内容的理解不同。项目 Testbench 覆盖独立复位释放，但系统级使用仍应规定复位协议，例如初始化时两侧都复位，并在两侧稳定释放若干周期后才允许业务写读。

### 追问 1

追问问题

复位信号跨时钟域应怎样处理？

追问参考回答

常见做法是异步拉低、同步释放。异步断言可以立即把逻辑置为安全状态，同步释放避免复位在时钟边沿附近解除导致不同触发器恢复不一致。每个时钟域都需要自己的复位同步器，不能把一个域同步后的复位直接用于另一个域。

### 追问 2

追问问题

运行中单边复位后，如何保证重新开始时不消费旧数据？

追问参考回答

需要系统级 flush 或重新同步协议，例如停止两侧流量、同时复位两侧指针、等待同步级收敛，再由控制握手宣布 FIFO 可用。仅复位一侧而继续另一侧业务，当前简单 FIFO 无法保证保留或丢弃数据的语义。

### 追问 3

追问问题

overflow 和 underflow 为什么做成粘滞标志？

追问参考回答

它们表示上游在 full 时仍请求写入，或下游在 empty 时仍请求读取。这类违规可能只出现一个周期，粘滞标志便于软件或 Testbench 在之后检查。项目 FIFO 在本地域复位时清除标志，系统级还会同步部分错误状态到控制域进行计数或报告。

回答要点

独立复位不只是复位语法问题，还涉及两端数据语义。

给出异步断言同步释放和业务使能等待的完整策略。

# 第六轮 FIR 定点音频与 I2S

## Q20 16 阶 Q1.15 FIR 的位宽舍入和饱和如何设计

面试官提问

两个 Q1.15 数相乘后是什么格式，16 阶累加为什么使用 40 位？

项目化参考回答

16 位 Q1.15 有 1 个符号位和 15 个小数位。两个数相乘得到 32 位有符号乘积，小数位数为 30。16 个乘积累加至少需要额外约 4 位增长，再加符号保护，所以项目使用 40 位累加器留出余量。输出前按 15 位小数位做算术右移，把结果恢复到 Q1.15 标度；正负数分别加或减半个 LSB 实现对称舍入。若缩放结果超过 0x7FFF 或低于 0x8000 表示的最小负数，就分别饱和到最大正值或最小负值，避免回绕。

### 追问 1

追问问题

为什么负数舍入不能和正数完全同样相加？

追问参考回答

算术右移对负数通常向负无穷取整。如果简单对所有数都加半个 LSB，会让正负方向的舍入偏差不对称。项目对非负累加值加半 LSB，对负累加值减半 LSB，再算术右移，使远离零方向的半位处理保持对称。具体舍入规则仍应在规格和黄金模型中保持一致。

### 追问 2

追问问题

怎样证明 40 位一定够？

追问参考回答

可以用最坏情况上界计算：单个 16 乘 16 有符号乘积需要 32 位，16 项同号相加理论上增加 ceil(log2(16))=4 位，36 位可覆盖基本幅度；40 位再留保护位。若系数不受 Q1.15 幅值或总和约束，还要按实际系数范围重新计算，不能只凭经验位宽。

### 追问 3

追问问题

为什么饱和比直接截断更适合音频？

追问参考回答

直接截断溢出会二进制回绕，大正数可能变成负数，产生很强的失真。饱和把结果限制在可表示上下界，虽然也会削顶，但符号和幅度变化更符合音频系统预期。Testbench 应同时覆盖正溢出、负溢出和边界附近不饱和情况。

回答要点

从 Q 格式、小数位、累加增长、舍入到饱和依次说明。

位宽结论要用上界推导和系数约束支撑。

## Q21 FIR 如何处理 valid-ready 反压

面试官提问

如果下游 FIFO 满了，FIR 怎样保证输出不丢失、历史样本不多移一次？

项目化参考回答

FIR 只有一个输出保持寄存器，in_ready = !out_valid || out_ready。当输出无效，或当前输出在本周期被下游接收时，模块可以接受新输入；如果 out_valid=1 且 out_ready=0，in_ready 拉低，输出数据和 valid 保持，同时不接受新样本，也不移动 history。只有 in_valid && in_ready 时才进行乘加、更新历史并产生新输出。这样输入样本、历史状态和输出一一对应。

### 追问 1

追问问题

同一周期旧输出被接收且新输入到达，会发生什么？

追问参考回答

此时 out_ready=1，所以 in_ready=1。时序块先表示旧输出完成，又因为输入握手成立计算并登记新输出，最终 out_valid 继续为 1，输出寄存器换成新结果。这样可以做到每个时钟接受一个样本，没有额外空泡。

### 追问 2

追问问题

当前 FIR 真的是 16 个流水级吗？

追问参考回答

不是。当前 RTL 在一次输入握手时用循环描述 16 个乘法与加法的组合计算，并在时钟沿登记结果，功能吞吐可以每拍一个样本，但组合路径可能很长、资源可能映射为多个并行乘法器。是否满足目标频率必须由综合和时序报告确认。后续可把乘加树分级流水，或复用一个 MAC 做 16 周期迭代。

### 追问 3

追问问题

流水化 FIR 后 valid-ready 最难处理什么？

追问参考回答

需要让数据、valid 和每级中间结果一起推进，并定义遇到反压时是整条流水线停顿，还是增加 skid buffer 或弹性寄存器。若只停输出级而前级继续推进，会覆盖未消费结果。还要重新定义总延迟、吞吐和系数更新时机。

回答要点

反压时不仅保持输出，还必须冻结与该输入对应的历史更新。

区分功能上一拍一吞吐与物理时序上已经流水化。

## Q22 I2S RX TX 和音频桥接如何工作

面试官提问

说明 I2S 的一位延迟、采样边沿和跨域桥接。

项目化参考回答

RX 在 i2s_bclk 上升沿工作，检测 LRCLK 变化后记录左右声道，并跳过 I2S 规定的一个 bit offset，再移入 16 位数据，完成时输出 sample valid、data 和 channel；声道提前切换会置 frame error。TX 在 BCLK 下降沿驱动数据，同样在 LRCLK 切换后处理一位延迟，按 MSB first 输出 16 位；没有对应声道样本时输出 0 并置 underrun。桥接模块用两只 16 位异步 FIFO 在 I2S BCLK 域与 audio clock 域之间传样本，并用预取寄存器和 toggle 握手协调 TX 数据装载与消费。

### 追问 1

追问问题

为什么 RX 在上升沿采样而 TX 在下降沿更新？

追问参考回答

这样 TX 在下降沿改变串行数据，RX 或外部 Codec 可在上升沿附近采样，提供大约半个 BCLK 的建立时间。最终边沿定义必须与所选 Codec 的 I2S 时序数据手册一致，不能只依据通用习惯。

### 追问 2

追问问题

为什么 I2S 模块通过独立测试还不能说明真实音频接口可用？

追问参考回答

独立仿真验证的是逻辑协议和样本顺序。真实接口还需要确定 Codec 型号、主从模式、BCLK 与 LRCLK 频率、时钟占空比、管脚电压、输入输出延迟、复位和上电配置，并通过 XDC 与静态时序分析验证。板级信号完整性和真实回环也不在当前证据中。

回答要点

准确说出 I2S LRCLK 切换后的一位延迟和 MSB first。

清楚区分模块仿真、跨域桥接验证和物理 Codec 验证。

# 第七轮 验证调试与项目复盘

## Q23 你如何构建自检 Testbench 和黄金模型

面试官提问

你的 36 个测试如何分层，怎样判断结果不是只看波形看出来的？

项目化参考回答

测试从单元、接口、子系统到 SoC 分层。单元层覆盖 ALU、CSR、乘除法、FIFO、FIR、UART TX/RX 和 I2S；接口层覆盖 RAM、CPU Bus Decoder、APB Bridge、Interconnect 和 DMA；子系统与 SoC 层覆盖 CPU 运行、外设访问、中断、DMA 和音频端到端链路。Testbench 主动驱动事务、等待握手，并用 if、$fatal 或期望队列自动比较，不依赖人工看波形。FIR 和音频链路在 Testbench 中用更高精度运算复现移位、舍入和饱和规则，逐样本与 RTL 对比。

### 追问 1

追问问题

端到端通过是否意味着各模块边界都覆盖充分？

追问参考回答

不意味着。端到端测试能证明一条场景贯通，但内部错误可能互相抵消，异常分支也可能没有触发。因此还需要单元测试覆盖满、空、回绕、等待、非法地址、除零、非对齐、反压和独立复位，并用断言检查协议不变量。

### 追问 2

追问问题

如果进一步提高验证质量，你会加什么？

追问参考回答

我会增加 SystemVerilog Assertions，例如 APB 等待期间地址控制稳定、FIFO 不在 full 时写或 empty 时读、响应必须对应请求；再加入随机等待、随机复位和随机样本序列，收集功能覆盖率。CPU 还可以使用 RISC V 指令参考模型做差分验证，CDC 部分用专门静态 CDC 工具检查同步器和 reconvergence。

回答要点

说明测试的激励、判定器和失败机制，而不只报测试数量。

承认定向 Testbench 与覆盖率、形式验证、CDC 静态检查之间的差距。

## Q24 当前项目最大的不足和下一步改进是什么

面试官提问

如果给你两周继续做，优先解决什么，为什么？

项目化参考回答

最大的不足是目前证据集中在 RTL 仿真，尚未得到综合后资源、关键路径、CDC 约束和板级音频结果。我的优先顺序是先建立 Vivado 工程和正确 XDC，确认 50 MHz 输入、系统时钟、音频时钟和异步时钟组；然后综合实现，检查 BRAM 与 DSP 推断、FIR 组合路径、跨域同步器标记和时序违例；最后接入明确型号的 Codec，完成 I2S 管脚、时序约束和硬件回环。若时序不满足，再针对 FIR 做流水化、对仲裁和 FIFO 边界做结构调整。

### 追问 1

追问问题

你预计最可能的时序瓶颈在哪里？

追问参考回答

最可疑的是 FIR 中 16 个乘积和累加的组合路径，其次是较大的控制与返回 MUX。异步 FIFO 的 Gray 指针同步本身不是普通跨域时序路径，应通过正确的异步时钟组和同步器约束处理，但本地域的 full 与 empty 比较仍需要满足时序。最终要以综合和实现报告为准。

### 追问 2

追问问题

项目里哪项表述最容易在面试中说过头？

追问参考回答

最容易说过头的是把“面向 FPGA 原型”说成“已经上板”，把 RTL 数组说成“已经使用 BRAM”，把一拍接收一个样本说成“FIR 已完成高频流水化”，或把独立 I2S Testbench 说成“真实 Codec 已打通”。我会始终把仿真事实、综合结论和板级结果分开。

回答要点

下一步顺序应从约束和测量开始，再依据报告优化。

用可证据化语言陈述能力，诚实边界本身也是工程素养。

# 面试收尾准备

## 可以向面试官提出的问题

团队当前 RTL 设计、模块级验证和 SoC 验证之间如何分工？

新人进入项目后通常先负责总线外设、数据通路还是验证环境？

团队主要使用哪些 lint、CDC、仿真、形式验证和覆盖率工具？

设计评审时最关注接口规范、PPA、可验证性还是可复用性？

对校招生前三个月的技术目标和交付标准是什么？

## 项目边界与高风险表述

可以说：当前 36 个 SystemVerilog Testbench 回归通过，两个顶层静态 elaboration 通过。

可以说：已在 RTL 仿真中验证多周期 RV32IM、APB、DMA、异步 FIFO、Q1.15 FIR 和 I2S 子模块。

应谨慎说：片上存储按照 BRAM 推断风格编写，但物理资源类型要由综合报告确认。

不应说：已经获得 Fmax、资源利用率、功耗或静态时序收敛结果。

不应说：已经完成真实 Codec 音频输入输出和完整 AX7010 板级闭环。

不应说：FFT、显示系统或 AI 推理已进入当前 RTL 交付范围。

## 面试前检查清单

能在 30 秒和 2 分钟两个时长内讲清项目。

能画出 CPU、BRAM、APB、DMA、异步 FIFO、FIR 和 I2S 的连接关系。

能手画 APB Setup 与 Access 时序，以及异步 FIFO Gray 指针结构。

能推导 Q1.15 乘法、16 项累加位宽、舍入和饱和边界。

能解释一次异常或中断从外设到 MRET 返回的完整路径。

能说明至少三个当前不足，并给出需要的验证证据。